- Меры пожарной безопасности в период празднования Нового года и Рождества Христова

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей: 
•    допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиями норм проектирования, расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 
•    ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка; 
•    при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у ёлки должны проводится только в светлое время суток; 
•    иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применятся гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25Вт; 
•    при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена. 

Запрещается: 
•    проведение мероприятий при запертых распашных решётках на окнах помещений, в которых они проводятся; 
•    применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 
•    украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными материалами; 
•    одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 
•    проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы; 
•    использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 
•    уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.; 
•    полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
•    допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

     При проведении мероприятий должно быть организованно дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещённости, количеству, размерам и объёмно- планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности

Меры пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 
(вечера, дискотеки, торжества, представления, новогодние праздники)

1. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (приказом по предприятию), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. 
2. Сотрудники допускаются к обслуживанию мероприятий с массовым пребыванием людей только после прохождения ими вводного инструктажа по пожарной безопасности и ознакомления их под роспись с настоящей инструкцией в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности. 
3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности непосредственно при проведении конкретного мероприятия с массовым пребыванием людей несет старший смены, а также дежурный сотрудник. 
4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности посетителями лежит на предприятии как на принимающей стороне. 
5. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей: 
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка; 
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток; 
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт; 
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена. 
- не допускается загромождение проходов, эвакуационных путей. 
- эвакуационные          входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки. 
- пожарные краны рядом с помещениями должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. 
- огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

6. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия. 
7. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей руководитель должен принять дополнительные меры по обеспечению их безопасности (ограничить доступ посетителей, выставить дополнительных дежурных и т.п.). 
8. Устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.) должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении. 
9. Лицо, назначенное руководителем предприятия, обязано до начала мероприятия провести с сотрудниками и посетителями противопожарный инструктаж. 
10. Лица, назначенные ответственными за эвакуацию посетителей при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, обязаны постоянно находиться на закрепленных за ними дежурных постах, и в случае обнаружения запаха гари, дыма или пожара, принять меры к оповещению посетителей о пожаре и немедленно приступить к эвакуации посетителей. 
                                                          
Запрещается: 
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся; 
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 
- использовать при оформлении помещений и изготовлении костюмов горючие материалы; 
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы; 
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений; - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.; 
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

Действия при возникновении пожара 
- Сообщить о пожаре по телефону 01 (моб. – 101). 
- Немедленно оповестить людей о пожаре. 
- Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 
- В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон, во-избежании распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна. 
- Вынести из здания наиболее ценное имущество. 
- Силами учителей, технических работников, добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения. 
- Руководитель мероприятия обязан: 
– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство; 
– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение; 
– при необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания; 
– прекратить все работы в помещении за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 
– удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 
– осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны; 
– обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара; 
– организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 
– организовать встречу подразделений пожарной охраны

Осторожность с фейерверками

Огненные фигуры, причудливо меняющие расположение, цвет и форму. Возникающие, гаснущие и возникающие вновь... Фонтаны искр, образующие букеты. Потоки огней, льющиеся водопадами. Миллионы цветных звезд, разрывающих ночное небо... 
     Впрочем, фейерверк — предмет, удивительно не подходящий для описания. Фейерверк надо видеть. Живет он недолго—считанные мгновения, но всегда— спутник торжества и связан с большой радостью. 
     У нас в стране петарды и фейерверки разрешены к свободной продаже, если качество товара подтверждено сертификатом. Перед покупкой надо внимательно изучить инструкцию на русском языке, которая обязательно прилагается к каждому лицензионному изделию. В ней должна быть подробная информация по использованию, а также сведения о сертификации и сроках годности товара, отдельно говорится об утилизации хлопушки. Выбирая пиротехнические игрушки, следует обратить внимание на их внешний вид. Нельзя использовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля. 
      Не стоит покупать петарды с рук и на рынках - лучше в магазинах и больших торговых центрах, где за качество отвечают. До Нового года хранить петарды и ракеты лучше в сухом и безопасном месте «металлическом ящике», далеко от детей. Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах, сжигать их в костре, разбирать, хранить вдали от нагревательных приборов. 
     При запуске пиротехники категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. А если рядом есть гаражи, то сначала надо убедиться, что они хорошо закрыты. За городом не используйте пиротехнику рядом с деревянными домами, беседками - словом, любыми легковоспламеняющимися постройками и предметами. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов. 
     Зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Категорически запрещается использовать изделия, летящие вверх рядом с жилыми домами и другими постройками: они могут попасть в дом, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара. 
     Поэтому отойдите от домов на максимальное расстояние - взрывать петарды, запускать салют можно только на пустырях, минимум в ста метрах от жилых построек. Вероятность осечки при выстреле из качественной ракеты или запуске петарды ничтожно мала, но тем не менее если у вас по каким либо причинам при запуске фейерверка что-то не сработало, не пытайтесь выстрелить еще раз или разобраться самостоятельно - лучше бракованный товар отложить в сторону. 
     Не рекомендуется зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки. Электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными, а электросеть защитите заводскими предохранителями. Не зажигайте на елках свечи и не украшайте их игрушками из легко воспламеняющихся материалов. Не разрешайте детям играть около елки в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, а также самостоятельно включать электрогирлянды. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 

     Для того чтобы праздничный фейерверк доставил вам радость, усвойте несколько простых правил: 
•    Ни в коем случае не приобретайте петарды, салюты и т.п. на рынках, "развалах" и прочих сомнительных местах. 
•    Не пользуйтесь самодельными устройствами. 
•    Выбирайте только лицензированную продукцию, снабженную инструкцией на русском языке, в которой должны быть указаны: 
•    тип устройства и эффекты, которые оно вызывает; 
•    правила запуска; 
•    необходимые меры предосторожности; 
•    способы утилизации на тот случай, если устройство не сработает; 
•    фирма-изготовитель и фирма, осуществляющая оптовую продажу со всеми выходными данными и фирменными знаками; 
•    Внимательно прочитайте и четко соблюдайте все правила, изложенные в инструкции. 
•    Ни при каких обстоятельствах не позволяйте детям запускать устройства без взрослых. 

Помните что неосторожное обращение с пиротехническими изделиями может испортить новогодние праздники вам и вашим близким!

СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Красногвардейскому району»